Официальное заявление некоммерческой организации « Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола».

1.  По энергосбережению Россия находится на одном из последних мест в мире. Около 70% тепловой энергии каждого здания уходит в атмосферу. Цифра 600 ккал на 1 кв. метр/год жилья в России в сравнении с 30 ккал/год в США заставляет задуматься. Поэтому тепловая защита зданий и строительство новых зданий в России по энергосберегающим технологиям является государственной задачей.

Государственной задачей является обеспечение населения не только комфортным но и     доступным жильем. Строительство недорогого жилья эконом-класса невозможно без таких эффективным теплоизоляционных  материалов как пенополистирол.

2.Пенополистирол – экологически чистый, теплоизоляционный материал, применяемый в строительстве на протяжении уже 50 лет во всем мире. В настоящее время в Европе более 60% всего производимого пенополистирола используется для целей теплоизоляции. Небольшая «весовая категория» пенополистирольных утеплителей позволяет уменьшить расходы при строительных работах, снизить затраты на использование специального оборудования и значительно увеличить производительность и эффективность работ по знергоэффективности в строительстве.

## Пенополистирол относится к той группе пластмасс, которые при горении выделяют точно такие же газы, как и при сжигании древесины или пробки. Современные пенопласты производят в огнестойком (самозатухающем) исполнении.

## Подтверждением его экологической чистоты является его применение для упаковки продуктов питания и в небольших количествах для изготовления детских игрушек.

## Используя в работе пенополистирол, не требуется применять средств защиты: он не ядовит, не имеет запаха, не выделяет пыль при обработке, не вызывает раздражения кожи - что весьма удобно и важно при строительстве. Изоляция из пенополистирольных плит не боится грибков, плесени и бактерий. Она не усваивается животными и микроорганизмами, и не создает питательной среды для грибков и бактерий.

3.    Последнее время в СМИ пенополистирол фигурирует как причина гибели людей при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» в г. Перми и как  причина образования опасной плесени на внутренних стенах новостроек. Данные заявления делаются до получения данных экспертиз Следственного Комитета Прокуратуры РФ и в большинстве своем являются неквалифицированными и ложными. «Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола»  не исключает возможность использования инструмента недобросовестной конкурентной борьбы и злонамеренного вреда репутации продукта пенополистирол.

4.      В отсутствии эвакуационных выходов не виноваты стройматериалы. В применении стройматериалов ненадлежащей горючести также не виновато дерево, пенополистирол, минвата или что-то еще. В наличии нарушений в строительстве также не виноват ни пенополистирол, ни кирпичи, ни рубероид. Всё это – абсолютно безопасные материалы без угрозы для жизни людей при условии соблюдения технических требований к его применению и применению и соблюдения правил пожарной безопасности.  Кроме того, появление плесени на внутренних сторонах ограждающих конструкций, это не от того, что в качестве утеплителя применен пенополистирол, а наоборот от того, что из-за отсутствия теплоизоляции, того пенополистирола «точка росы» за счет промерзания    перенесена на теплую поверхность стены. Или же от отсутствия необходимой по проекту вентиляции.

5.Приводим официальные экспериментальные данные по составу летучих веществ, обнаруженных в составе продуктов горения материалов на основе пенополистирола, полиэтилена и целлюлозы,  взятые из справочника «Вредные вещества в промышленности» Т.З пол редакцией Н.В.Лазареваа, И.Д.Гадаскиной, издание 7е переработанное, изд. Химия, 1977)

| Летучие вещества | Выход основных летучих веществ, мг/г матеоиала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пенополистирол | Древесина | Полиэтилен |  |
| СО | 106 | 389 | 245 |  |
| СО2 | 1383 | 1383 | 1441 |  |
| HCN | 0,39 | 0,36 | Нет данных |  |
| NxOy | 0,6 | 6,67 | Нет данных |  |
| Формальдегид | 0,61 | 0,015 | Нет данных |  |
| Фенол | 1,18 | 1,5 | Нет данных |  |
| НСL |  | 3,4 | Нет данных |  |

6.  По заключению Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации материал считается абсолютно безвредным. Более того, Московским НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана были проведены исследования проб воздуха из помещений, для утепления которых использовался пенополистирол; вредные для человека вещества, в том числе и стирол, не обнаружены. Следовательно, полистирольные плиты разрешены к применению качестве утеплительных плит для жилья.

7.  В Переславле-Залеском на площадке ООО "Радослав-Вымпел" находятся в эксплуатации с 1992 года три здания из термоструктурных панелей из пенополистирола . В 1995 году по требованию  Ярославской СЭС были проведены натурные испытания воздушной среды. Стирол, кумол, этилбензол, толуол, бензол, формальдегид не были обнаружены. 26.01.10г аккредитованная лаборатория ФГУЗ Ростовского р-на Ярославской области проверила воздух  в закрытых помещениях в этих домах. Среднесуточная доля стирола составила менее 0,0001мг/м3 (менее просто прибор не может определить) при ПДК 0,002мг/м3.

8.  Мы заявляем, что крупнейшие производители пенополистирола - члены Ассоциации гарантируют  надлежащее качество продукции, отгружаемой с заводов конечными потребителями, и  просят их ужесточить контроль за  качеством проектных и строительных работ.